- Сколько уровней имеет модель сетевого программного обеспечения Интернет?

- 5

- Какие функции не выполняет протокол ICMP?

- формирование и передача диагностических сообщений получателю IP-пакетов

- передача сообщений о готовности получателя начать прием очередного IP-пакета

- Известно, что в chat-сервере в данный момент созданы 5 сокетов. Сколько клиентов подключено к этому серверу?

- 4

- Основные функции транспортного уровня модели OSI

- разбивка сообщения сеансового уровня на пакеты

- буферизация принимаемых пакетов

- упорядочивание прибывающих пакетов

- Какой максимальный уровень модели OSI реализуют нижеперечисленные устройства?

- шлюз - прикладной

- маршрутизатор - сетевой

- коммутатор - канальный

- повторитель - физический

- концентратор – физический

- Укажите краткое название сети согласно классификации по территориальному признаку:

- локальная сеть – LAN

- глобальная сеть – WAN

- городская сеть – MAN

- Какие узлы получат пакет с IP-адресом 255.255.255.255?

- все узлы, находящиеся в той же сети, что и отправитель

- Мультиплексор – это:

- устройство, предназначенное для формирования из нескольких отдельных потоков кадров общего агрегированного потока, передаваемого по одному физическому каналу связи

- Служба DHCP предназначена для:

- автоматического получения IP-адресов узлами сети

- Укажите очередность вызова методов при работе с сокетом:

- bind – 2

- accept – 4

- socket – 1

- close – 5

- listen – 3

- Семафор – это:

- объект, используемый для синхронизации доступа выполняемых потоков к некоторому участку кода программы

- объект, разрешающий одновременный доступ нескольким потокам к некоторому

участку кода программы;

- Какие из перечисленных кадров Ethernet не используют явное задание типа содержимого в поле данных?

- RAW 802.3

- 802.3/LLC

- Ethernet SNAP

- При использовании статических MAC-адресов …

- невозможны конфликты сетевых устройств

- физические адреса назначаются изготовителем сетевого оборудования

- Какие топологии сетей являются типовыми?

- звезда

- общая шина

- кольцо

- Служба DNS предназначена для:

- автоматического поиска IP-адреса по известному символьному имени узла

- С какой целью используется ARP-протокол?

- для определения MAC-адреса по IP-адресу

- Широковещательная рассылка – это:

- передача кадров, которые должны быть приняты всеми узлами локальной сети

- Каким объектам управления ОС соответствуют нижеперечисленные свойства?

- команды - поток

- стек – поток

- идентификатора владельца и группы - процесс

- адресное пространство - процесс

- данные - поток

- открытые файлы – процесс

- Верно ли, что одному узлу сети соответствует один IP-адрес?

- неверно

- Как проверяется наличие ошибок IP-дейтаграммы?

- передается контрольная сумма заголовка

- Проведите анализ скриншота и укажите максимальное время прохождения пакета от компьютера к указанному узлу сети:

- 3 мсек

- Время жизни IP-пакета – это:

- максимальное количество транзитных узлов сети, которые разрешено пройти пакету

- максимальное количество соседних узлов сети на пути от отправителя к адресату

- Укажите основные функции канального уровня модели OSI:

(по методе)

- проводит доставку кадров адресату

- организует доставку кадров адресату в пределах сегмента сети, имеющего типовую топологию

- Укажите соответствие между указанными свойствами и моделями сетевого обслуживания:

- не гарантируется доставка пакета адресату – дейтаграммная модель

- используется процедура тройного рукопожатия – логическое соединение

- используется жестко определенный маршрут для всех пакетов одного соединения – виртуальные каналы

- все пакеты продвигаются независимо друг от друга по одним правилам – дейтаграммная модель

- каждый пакет одного соединения помечается специальной меткой – виртуальные каналы

- Концентратор – это:

- устройство, которое при получении данных на один из своих портов передает их на все другие порты

- С какой целью используется стаффинг?

- для предотвращения появления управляющих байтов в поле данных кадра

- Какому классу адресов соответствует указанные IP-адреса?

- 10.242.414.7 – A (с 0 до 126)

- 146.121.35.11 – B (от 128 до 191)

- 170.170.170.5 – B (от 128 до 191)

- 192.68.15.5 – C (от 192 до 223)

- 124.72.47.1 – A (с 0 до 126)

- Коммутатор – это:

- устройство, которое анализирует полученные кадры и направляет их конкретному адресату

- устройство, которое используется для сокращения сетевого трафика путем анализа MAC-адреса получателя

- Какому уровню модели OSI соответствует подуровень LLC?

- канальному

- Как реализуется передача ICMP-сообщения?

- ICMP-сообщение инкапсулируется в поле данных IP-пакета

- Повторитель – это:

- устройство, имеющее два и более портов, предназначенное для усиления входного сигнала

- устройство, имеющее два порта, предназначенное для усиления входного сигнала

- Что такое сетевой шторм?

- лавинообразное увеличение количества сообщений об ошибках, передаваемых по сети

- По какому ключевому признаку можно однозначно идентифицировать кадр Ethernet SNAP? (RAW 802.3/ Nowell 802.3 – FF)

- в 15 и 16 байтах записаны однобайтовые значения AA

- По какому ключевому признаку можно идентифицировать кадр Ethernet DIX?

- в 13 м 14 байтах записано двухбайтовое число, значение которого больше 05DC

- Какому протоколу соответствуют следующие типы сокетов?

- SOCK_DGRAM – UDP

- SOCK_STREAM -  TCP

- Укажите очередность этапов обработки таблицы маршрутизации:

- Поиск конкретного маршрута к узлу - 2

- Поиск маршрута по умолчанию - 3

- Поиск маршрута к сети назначения - 1

- Сокет – это:

- Устройство, которое предназначено для переадресации пакетов из одной сети в другую, называется…

- маршрутизатор

- Какому режиму работы DHCP-сервера соответствует указанный способ выделения IP-адреса?

- IP-адрес выделяется в постоянное пользование DHCP-сервером из заданного диапазона адресов – автоматическое распределение

- IP-адрес выделяется в постоянное пользование и сопоставляется каждому физическому адресу администратором сети – ручное распределение

- IP-адрес выделяется во временное пользование DHCP-сервером из заданного диапазона адресов – динамическое распределение

- Какое поле IP-дейтаграммы используют программы traceroute и tracert?

- Какие из перечисленных терминов определяют принципы функционирования современных сетей?

- Какая ситуация возникнет на однопоточном сервере в случае одновременного обращения к нему нескольких клиентов?

- Какие действия выполняет маршрутизатор, если в таблице маршрутизации отсутствует адрес сети получателя IP-дейтаграммы и адрес по умолчанию?

- Что является признаком MAC-адреса, предназначенного для групповой рассылки?

- Первый бит в адресе равен «1»

- Как соотносятся между собой термины «поток» и «процесс»?

- Поток – это часть процесса

- Проведите анализ скриншота и укажите количество промежуточных узлов, которые прошел IP-пакет от компьютера к указанному узлу сети:

- 8

- Укажите компоненты службы DNS:

- Сколько байтов не занимает номер TCP-порта?

- Укажите типы заданных адресов:

- 80:01:26:14:00:01 - индивидуальный физический адрес

- 95:156:64:234 - “белый” IP-адрес

- 192.10.215.14 - “белый” IP-адрес

- FF:FF:FF:FF - ограниченный широковещательный IP-адрес

- 100.64.0.0 - частный IP-адрес (10.0.0.0 — 10.255.255.255,

100.64.0.0 — 100.127.255.255

172.16.0.0 — 172.31.255.255

192.168.0.0 — 192.168.255.255)

- moodle.ami.nstu.ru - символьный адрес

- 192.168.79.26 - частный IP-адрес

- 41:65:72:14:49:56 - индивидуальный физический адрес

- FF:FF:FF:FF:FF:FF - широковещательный физический адрес

- Кто является получателем IP-пакета, у которого в качестве IP-адреса назначения указан широковещательный(broadcast) адрес?

- Все узлы сети, в которой находится узел – отправитель пакета

- В программе сервера Вы задали для прослушивающего сокета адрес 0.0.0.0. Какие клиенты могут обратиться с запросами к этому серверу?

- Клиенты находящиеся на любых узлах локальной и глобальной сети

- В программе сервера Вы задали для прослушивания сокета адрес 192.168.0.4. Какие клиенты могу обратиться с запросом к этому серверу?

- клиенты, находящиеся в локальной сети, к которой подключен сервер

- Верно ли, что сокеты не являются платформенно независимыми объектами?

- Верно (сокеты – платформенно-зависимые объекты)

- Укажите название единицы обмена на различных уровнях модели OSI:

- Сетевой - пакет

- Прикладной - сообщение

- Транспортный - сегмент

- Физический – поток битов

- Канальный - кадр

- Укажите свойства составного канала:

- Верно ли, что один поток не может устанавливать замок на определённый участок кода несколько раз?

- неверно

- Сообщения каких протоколов могут инкапсулироваться в IP-пакет?

- ICMP

- NAT – это …

- Какие из перечисленных программ не используют режим эхо-повтора протокола ICMP?

- Какой параметр протокола Ethernet определяет максимальный размер передаваемых данных?

- MTU

- Что происходит в сети в случае возникновения ошибки при прохождении IP-пакета, несущего ICMP-сообщение?

- Фильтрация кадров в коммутаторе – это…

- Укажите адрес сети, в которую входит узел, имеющий IP-адрес 170.246.68.17/12

- 170.240.0.0

- При использовании динамических МАС – адресов

- возможны конфликты сетевых устройств

- возможно уменьшение длины физического адреса

- сетевое оборудование само назначает себе физические адреса

- Укажите свойства программы - клиента:

- запускается пользователем на локальном компьютере

- инициирует соединение с другой программой

- Укажите свойства программы - сервера:

- запускается автоматически во время загрузки системы

- пассивно ожидает запросов на установление соединения

- требует применения мощных аппаратный средств

- Метод bind применяется:

- для назначения сокету IP-адреса и номера порта

- Верно ли, что сервер и клиент НЕ могут выполняться на одном компьютере?

- Не верно

- Какой из перечисленных протоколов обеспечивает логический канал между источником и получателем данных без предварительного установления связи?

- UDP

- Какие из перечисленных протоколов обеспечивают логический канал между источником и

получателем данных c предварительным установлением связи?

- TCP, HTTP

- Укажите правильные высказывания по методам send и sendto?

- метод sendto требует указания адреса получателя данных;

- метод send не требует указания адреса получателя данных;

- методы send и sendto могут применяться на сервере и на клиенте;

- методы send и sendto применяются для передачи данных;

- Поток - это...

- набор команд, выполняемых в рамках процесса;

- минимальный объект управления операционной системы;

- Какой адрес надо задать прослушивающему сокету сервера, чтобы он мог принимать

запросы от любых клиентов?

- 0.0.0.0.

- INADDR_ANY

- Какие из перечисленных протоколов не обеспечивают логический канал с предварительным установлением соединения между источником и получателем данных?

- IP-пакет от источника до получателя проходит 5 промежуточных маршрутизаторов. Сколько раз вычисляется его контрольная сумма?

Ответ: 7

- Какой транспортный протокол обеспечивает передачу без установления логического соединения?

Ответ: UDP

- Укажите IP-адрес сети, в которой находится компьютер с адресом 25.41.5.18/10

00101001 {4110} *1100000 {10} =00000000

ответ: 25.0.0.0

- Укажите максимальную длину маски для создания сети (в битах)

- Ваш компьютер имеет IP-адрес 192.168.100.22/28. Укажите максимальное число узлов Вашей локальной сети.

Ответ: 256

- Какие поля входят в структуру ICMP-сообщения

- Укажите соответствие терминов приведенным определениям:

Коаксиальный – кабель, состоящий из 2 соосно расположенных проводников

Оптоволоконный – кабель, состоящий из большого числа оптических волокон

Витая пара – кабель, состоящий из 8 переплетенный между собой попарно проводников

- Сколько устройств может выпустить один производитель сетевого оборудования?

- Укажите соответствие указанных протоколов уровням модели OSI:

Транспортный: UDP,

Прикладной: DNS

Канальный: ARP,

Сетевой: RIP, ICMP, IP, NAT

- Служба DNS не предназначена для:

- Сообщение каких протоколов могут инкапсулироваться в IP-пакет?

- Укажите адрес сети, в которую входит узел, имеющий IP – адрес 170.246.68.17/14

Ответ: 170.244.00.00

(КАК РЕШАТЬ ТАКОЕ: смотрим на число после / у нас это 14, след-но наша маска из 14 битов 11111111 11110000

Всего в маске 16 битов.  24610=11110110. Умножаем желтенькие др на друга. Получаем

111101002=24410 – ответ!)

- Какой тип адреса имеет каждый подключенный порт маршрутизатора?