| ## Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный технический университет» |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### Кафедра теоретической и прикладной информатики |  |  |
| ### Лабораторная работа № 1 |  |  |
| ### по дисциплине « Компьютерные сети» |  |  |
| ### Анализ структуры локальной сети ФПМИ |  |  |
|  | Факультет | фпми |
|  | Группа | пм-21 |
|  | Бригада | 11 |
|  | Студенты | Егупов И. Порсин Д. |
|  | Преподаватели | Кобылянский В.Г. Сивак М.А |
| Новосибирск,2024 |  |  |

- Цель работы

Изучить основные типы сетевого оборудования. Выполнить анализ структуры локальной сети факультета ФПМИ и стека протоколов INTERNET.

- Ход работы

  - Выполнить анализ структуры локальной сети факультета

- Какие сетевые устройства используются в сети:

Серверы:

- HP ProLiant DL350 G5 (6 серверов)

- HP c7000 BladeEnclosure (16 блейд - серверов)

Коммутаторы:

- HP ProCurve 1800G - 5 коммутаторов

- Cisco Catalyst 3560G - 2 коммутатора с функцией маршрутизации

- Cisco Catalyst 2950 – 1 коммутатор

- Cisco Catalyst 2960G - 1 коммутатор

- Cisco Catalyst C3750G - 2 коммутатор

- HP ProCurve Switch 2510G-48 - 1 коммутатор

Маршрутизаторы:

- Cisco 1760 Router - 2 маршрутизатора

  - Какие линии связи используются в локальной сети факультета

Основная магистраль представляет собой сочетание оптоволоконного кабеля и витой пары 6 категории.

  - Схема соединения Вашего компьютера (ПКi) с сервером fpm2

Терминальный класс (204):

  - Коммутатор HP ProCurve 1800G

  - Коммутатор (с функцией маршрутизации)Cisco Catalyst 3560G(204)

  - Основная магистраль

  - Коммутатор (с функцией маршрутизации)Cisco Catalyst 3560G(208а)

  - Коммутатор Cisco Catalyst 3750G

  - Сервер HP ProLant DL350 G5

  - Виртуальная среда VMWare ESXi Cluster

  - VMWare Virtual Switch

  - STUDENTS (FPM2)

  - Структура сетевого программного обеспечения согласно модели OSI на каждом узле схемы соединения ПКi с сервером fpm2

| Узел | Уровни |
| --- | --- |
| HP ProCurve 1800G | Канальный, физический |
| Cisco Catalyst 3560G | Сетевой, канальный, физический |
| Cisco Catalyst 3750G | Канальный, физический |
| HP ProLant DL350 G5 | Прикладной, транспортный, сетевой, канальный, физический |
| VMWare ESXi Cluster | Прикладной, транспортный, сетевой, канальный, физический |
| VMWare Virtual Switch | Прикладной, транспортный, сетевой, канальный, физический |
| STUDENTS (FPM2) | Прикладной, транспортный, сетевой, канальный, физический |

  - Найти IP и MAC-адреса Вашего компьютера ПКi и сервера fpm2

IP компьютера:192.168.100.34

MAC-адрес: F8-CC-6E-01-DF-B8

IP сервера: 217.71.130.131

MAC-адрес: 2001:b08:a:1040:9358:f130:32ab:747

  - Выполнить трассировку маршрута передачи пакетов от ПКi до сервера fpm2 и в обратном направлении, найти количество промежуточных узлов и их IP-адреса. Поясните причину различия IP-адресов промежуточного узлов при прямой и обратной трассировках

Трассировка с терминального компьютера до сервера ФПМИ

1 промежуточный узел.

Трассировка от терминального компьютера до сервера

- промежуточный узел.

Трассировка от сервера до терминального компьютера

Причина различия IP-адресов промежуточного узлов при прямой и обратной трассировках заключается в том, что когда мы подключаемся от компьютера к серверу, мы проходим через коммутатор с функцией маршрутизации Cisco Catalyst 3560G (куда подключен наш ПК) и IP-адрес – это адрес порта первого коммутатора с функцией маршрутизации. Пакеты поступают через один порт коммутатора с функцией маршрутизации, выходят через другой и поступают на второй коммутатор с функцией маршрутизации, который уже соединен с сервером. Поэтому шлюз(gw-…, т.е. gateway) 204, через который происходит трассировка, является промежуточным узлом (адреса шлюзов соответствуют адресам узлов коммутации) с IP-адресом 192.168.100.252. В обратную сторону из сервера к ПК аналогично. Второй коммутатор с функцией маршрутизации принял пакет, построил маршрут и провел к первому коммутатору с функцией маршрутизации, к которому подключен ПК. Маршрут пролегает из узла коммутации 208а в 204, пакет проходит через шлюз 208а, IP-адрес 217.71.130.251 которого отображается в качестве промежуточного узла.