| ## Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный технический университет» |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### Кафедра прикладной математики |  |  |
| ### Лабораторная работа № 1 |  |  |
| ### по дисциплине «Операционные системы и компьютерный сети» |  |  |
| ### Анализ структуры локальной сети ФПМИ |  |  |
|  | Бригада 4 | Лойченко данила |
|  | Группа ПМ-12 | ушатов сегргей |
|  | Преподаватели | кобылянский валерий григорьевич |
|  |  | Сивак Мария Алекссевна |
| Новосибирск, 2023 |  |  |

- Цель работы

Изучить основные типы сетевого оборудования. Выполнить анализ структуры локальной сети факультета ФПМИ и стека протоколов INTERNET. Подготовить личную страничку бригады для размещения отчетов по лабораторным работам.

- Ход работы

- Выполнить анализ структуры локальной сети факультета по следующим пунктам:

Какие сетевые устройства используются в сети?

Серверы сети — это аппаратно-программные системы, выполняющие функции управления распределением сетевых ресурсов общего доступа. Сервером может быть любой подключенный к сети компьютер, на котором находятся ресурсы, используемые другими устройствами локальной сети. В качестве аппаратной части сервера используется достаточно мощные компьютеры.

В нашей сети стоят следующие серверы:

HP ProLiant ML350 G5 (6 servers)

HP BladeSystem c7000 (16 BL460o Blades)

Коммутаторы (Switch) – это мост, у которого каждый порт управляется собственным микропроцессором, за счет чего резко увеличивается производительность устройства. Коммутатор имеет встроенную память и может одновременно обрабатывать несколько кадров. Если по какой-то причине нужный порт в данный момент времени занят, то кадр помещается в память и ожидает своей очереди. Построенные с помощью коммутаторов сети могут охватывать большое число компьютеров и иметь протяженность в несколько километров.

В нашей сети стоят следующие коммутаторы:

5 шт - HP ProCurve 1800G (24 Ports Gigabit Ethernet)

2 шт -Cisco Catalyst C3750G (24 Ports Gigabit Ethernet)

2 шт - Cisco Catalyst 3560G (48 Ports Gigabit Ethernet)

1 шт - Cisco Catalyst 2960G (24 Ports Gigabit Ethernet)

1 шт - HP ProCurve Switch 2510G-48(48 Ports Gigabit Ethernet)

1 шт - Cisco Catalyst 2950 (24 Ports Fast Ethernet)

Маршрутизаторы (Router) – устройства сети, работающие на сетевом уровне, и позволяющие переадресовывать и маршрутизировать пакеты из одной сети в другую, а также фильтровать широковещательные сообщения. Маршрутизация проводится на основе анализа сетевых IP-адресов, которые содержатся в каждом принятом пакете или дейтаграмме.

В нашей сети стоят следующие маршрутизаторы:

2 шт - Cisco 1760 Modular Access Router

Межсетевые экраны (firewall, брандмауэры) — это сетевые устройства, реализующие контроль за поступающей в локальную сеть и выходящей из нее информацией и обеспечивающие защиту локальной сети посредством фильтрации информации.

В нашей сети стоят следующие межсетевые экраны:

Cisco ASA 5512.

Для каждого из устройств найти в Интернете и привести в отчете основные технические характеристики (количество портов, скорость передачи данных, пропускная способность, объем встроенной памяти, размер таблиц коммутации)

| Устройство | Порты | Скорость передачи данных | Пропускная способность | Память | Размер таблиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HP ProCurve Switch 2510G | 48 | 10/100/1000 Мбит/c | 96 Гбит/с | 64 Mб ОЗУ 16 Мб Флэш | 8000 |
| Cisco Catalyst 3560G | 48 | 10/100/1000 Мбит/c | 32 Гбит/с | 128 Мб ОЗУ 32 Мб Флэш | 12000 |
| HP ProCurve 1800G | 24 | 10/100/1000 Мбит/c | 48 Гбит/с | 2 Мб ОЗУ 2 Мб Флэш | 8000 |
| Cisco Catalyst 2960G | 24 | 10/100/1000 Мбит/c | 32 Гбит/с | 64 Mб ОЗУ 32 Mб Флэш | 8000 |
| Cisco Catalyst 2950 | 24 | 10/100 Мбит/c | 13.6 Гбит/с | 32 Мб ОЗУ 16 Мб Флэш | 8000 |
| Cisco Catalyst C3750G | 24 | 10/100/1000 Мбит/c | 32 Гбит/с | 128 Мб ОЗУ 32 Mб Флэш | 12000 |
| Cisco ASA 5512 | 6 | 10/100/1000 Мбит/c | До 1 Гбит/с | 4 Гб ОЗУ 4 Гб Флэш | - |
| HP ProLiant DL350 G5 | 2 | 10/100/1000 Мбит/c | - | До 32 Гб ОЗУ | - |
| HP BL460c Server Blade | 2 | 10 Гбит/c / 20Гбит/c | - | До 32 Гб ОЗУ | - |
| Cisco 1760 Router | 1 | 10/100 Мбит/c | - | 32 Mб ОЗУ 16 Mб Флэш | - |

Какие линии связи используются в локальной сети факультета?

Для связи коммутаторов Cisco Catalyst 3560 используется оптоволокно и витая пара (Основная магистраль 4x Gigabit (Optic + Twisted Pair 6cat)

Другие устройства в сети соединяются витой парой через Gigabit Ethernet порты

Cхема соединения Вашего компьютера ПК15 с сервером fpm2

Cтруктура сетевого программного обеспечения согласно модели OSI на каждом узле схемы соединения ПК15 с сервером fpm2

| Устройство | Уровень модели OSI |
| --- | --- |
| HP ProCurve 1800G | Канальный |
| Cisco Catalyst 3560G | Канальный, сетевой |
| Cisco Catalyst 3750G | Канальный |
| HP ProLiant DL350 G5 | Транспортный |
| VMWare ESXi Cluster | Прикладной |
| VMWare Virtual Switch | Прикладной |
| fpm2 | Прикладной |
| Витая пара | Физический |

- Найти IP и MAC-адреса Вашего компьютера ПК и сервера fpm2. Обратите внимание на то, что у одного компьютера могут быть несколько сетевых интерфейсов, каждый из которых имеет собственные параметры.

Адрес компьютера в ТК204

MAC-адрес (физический адрес): F8-CC-6E-01-DE-E0

IP-адрес (IPv4-адрес): 192.168.100.46

Адрес сервера

IP-адрес сервера (интерфейс eth0): 217.71.130.133

MAC-адрес сервера (интерфейс eth0): f6:52:cb:67:96:70
IP-адрес сервера (интерфейс virbr0): 192.168.122.1

MAC-адрес сервера (интерфейс virbr0): 52:54:00:d4:60:b6

- Выполнить трассировку маршрута передачи пакетов от ПК до сервера fpm2 и в обратном направлении, найти количество промежуточных узлов и их IP-адреса. Поясните причину различия IP-адресов промежуточного узлов при прямой и обратной трассировках.

Трассировка от компьютера до сервера

Трассировка от сервера до компьютера

Количество узлов при трассировке от компьютера до сервера, совпадает с обратной трассировкой, но наименование и IP-адрес первого узла различны. Это можно объяснить тем, что коммутатор Cisco Catalyst 3560 работает как маршрутизатор и имеет свои IP-адреса для каждой подсети